Schülerübung	    10. Klasse    P H Y S I K		Name :  _________________________

ELEKTRIZITÄTSLEHRE			Datum: ____________  Tisch-Nr.: ___

Partner: _________________________

Zusammenhang zwischen Stromstärke und Spannung bei metallischen Leitern

Ohmsches Gesetz

Geräte:	Heizdraht (Aufschrift 4 Ohm) 		Netzgerät	Dreifuß		Muffe		Stativstange		Becherglas	Isolierstiel	2 Meßgeräte	5 Kabel

Vorbereitung:

Studiere die Frontplatte des Netzgerätes und stelle die entsprechenden Regler auf  Null.

Stelle das Meßgerät für die Strommessung auf den Bereich 3 Ampere Gleichstrom ein.

Stelle das Meßgerät für die Spannungsmessung auf den Bereich 10 Volt Gleichspannung ein.

Aufbau:

Versuch (1)

Durchführung: stelle nebenstehende Schaltung her. Beachte dabei, dass an der Stelle des Symbols für das Glühlämpchen die oben abgebildete Anordnung zu verwenden ist. Erhöhe am Netzgerät NG von Null beginnend die Spannung in gleichmäßigen Schritten bis zur maximalen Spannung U0  und notiere jeweils Spannung U und Stromstärke I. Beachte, dass die maximale Spannung von 9 V nur kurzzeitig anliegen darf.

Messung:

| U in V | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Versuch (2)	 Durchführung: wie Versuch (1),  nur wird jetzt der Heizdraht durch Eintauchen in ein mit Wasser gefülltes Becherglas auf konstanter Temperatur gehalten.

Messung:

| U in V | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U : I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Auswertung:	Stelle beide Versuchsreihen graphisch dar (Rechtswertachse U in Volt / Hochwertachse  I in A)!

Berechne dann von Versuch (2) die Quotienten U : I  zusammengehörender  Wertepaare (Eintrag in obige Zeile)  und formuliere das Ergebnis mit Worten:

__________________________________________________________________________________________________