Schülerübung zur PHYSIK          Klasse  8 __	Datum: ________

Einführung in die OPTIK  -  Eigenschaften einer Sammellinse

Name : ___________________________________

A  Virtuelle Bilder  /  Brennpunkt bei einer Sammellinse

Geräte:  Sammellinse, optische Bank (= Maßstab), Blatt Papier

Versuche:

A1) Halte eine Sammellinse dicht über Dein Heft; wie erscheint der

der Text ? ___________________________________________

Entferne die Linse etwas von dem Heft! Was ändert sich ?

____________________________________________________   ____________________________________________________

A2)  Halte die Linse gegen einen weit entfernten hellen Gegenstand G und versuche, auf einem weißen Blatt Papier ein Bild von G zu erzeugen. Was kann man über dieses Bild aussagen ?

____________________________________________________     ____________________________________________________

A3)  Unter der Brennweite einer Sammellinse versteht man den Abstand der Linse vom (scharfen) Bild eines sehr weit entfernten Gegenstandes. Bestimme die Brennweite f der Linse!

Ergebnis:  f =  ______________________

## B   Reelle Bilder

Geräte:  Lichtquelle L (Kerze), Sammellinse SL, Schirm Sch, Stativmaterial, optische Bank

Aufbau:  siehe Skizze!

Versuche:

B1)	Erstelle den Versuchsaufbau gemäß obiger Skizze. Wähle als Entfernung L-Sch etwa 75 cm und verschiebe die Linse SL auf der optischen Bank so weit, bis ein scharfes Bild der brennenden Kerze entsteht - zwei Lösungen !!

Beschreibe Größe und Anordnung der Schirmbilder:  _________________

B2)	Bestimme wie bei A3) die Brennweite der Linse SL.

Ergebnis:   f = ___    Vergleiche mit der Aufschrift auf der Linse ! _____________

B3)	Wähle als Entfernung  L–Sch  die vierfache Brennweite vom Versuch B2) und verschiebe die Sammellinse SL solange bis ein scharfes Schirmbild entsteht. Wie groß ist dann die Entfernung L – SL ?

L – SL =    _______________

vergleiche jetzt  Flammengröße und Bildgröße: